Ú  Z  E  M  N  Í      P  L  Á  N

VRBOVÁ    LHOTA

Katastrální území   Vrbová Lhota

- PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ č. 1

A1.  TEXTOVÁ  ČÁST  	 NÁVRH  ÚZEMNÍHO   PLÁNU

IV. 2016

Pořizovatel :       Městský úřad  Poděbrady

Objednatel :        Obec Vrbová Lhota

Vypracoval:        Ing. arch. Pavel Čížek

OBSAH :

a)   Vymezení zastavěného území

b)   Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

c)   Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

- Koncepce veřejné  infrastruktury , včetně podmínek pro její umísťování,

e)   Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek

pro   změny   v jejich využití, územní systém ekologické stability,

prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi,

rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

- Stanovení  podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením  převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití těchto ploch  a stanovení podmínek prostorového uspořádání , včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách),

- Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

- Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro  které lze  uplatnit předkupní právo

i)    Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické    části,

j)     Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného

budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

k)      Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití

územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro

pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této

studii   do evidence územně plánovací činnosti.

A 1.   TEXTOVÁ  ČÁST   ÚZEMNÍHO  PLÁNU

- Vymezení zastavěného území

Zastavěné  území vymezené územním plánem k 31.5.2008 bylo Změnou č. 1 ÚP prověřeno a vymezeno.  Aktualizovaná hranice je vymezena  k 1.3.2015. Vyznačena je ve všech výkresech v souladu  s platnou legislativou. Hranice zastavěného území v místech, kde nedošlo k podstatným změnám, většinou kopíruje hranici intravilánu, rozšířena byla v místech nově realizované  zástavby - plocha  p.p.č. 470/26 s nově postaveným rodinným domem – část plochy R 2  dle platného ÚP.

Celková rozloha  604 ha.

Hranice zastavěného území je vyznačena ve všech výkresech mimo širších vztahů.

b)  Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném   k.ú. Vrbová Lhota.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci. Rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány  v návaznosti na  zastavěné území obce na volných plochách. Jsou respektovány přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce a vodní plochy a toky.

hlavní cíle rozvoje

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bydlení v rodinných domech-venkovské. Dále  jsou vymezeny plochy výroby a skladování – drobné výroby, plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, pro zeleň na veřejných prostranstvích a zeleň ochrannou a izolační a pro  plochy vodní a vodohospodářské.

hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní i kulturní hodnoty v území, stejně jako respektuje zachovalou urbanistickou strukturu původní obce.

c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh obce Vrbová Lhota vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, pro rozvoj výroby a skladování, občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, a vymezení ploch pro technickou vybavenost, dopravní infrastrukturu, zeleň na veřejných prostranstvích, ochrannou a izolační zeleň. Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů s převážně přízemními nebo patrovými objekty se sedlovou střechou.

Zvýšenou pozornost architektonickému řešení jednotlivých objektů doporučujeme věnovat zejména v lokalitách bezprostředně navazujících na historickou zástavbu v obci.

Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v řešeném území.

Plochy  pro rozvoj bytové výstavby jsou soustředěny především do volných ploch navazujících na zastavěné území a to:

- BV Z 1 – Střed obce -   v k.ú. Vrbová Lhota

- BV Z 2 – Velká obec - ke zkušebnímu okruhu  -  východ v k.ú. Vrbová Lhota

- BV Z 3 – K Ratenicím – jih v k.ú. Vrbová Lhota

- BV Z 13 – Na liškách  - sever v k.ú. Vrbová Lhota

Navrhovaná výstavba je umístěna v okrajových částech obce přímo navazující na současně zastavěné území obce. Přesto je možné při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy ( např. ve větších zahradách ) v rámci příslušných funkčních ploch.

Při realizaci budou zejména u lokalit pro bytovou zástavbu BV Z 1 –  BV Z 3  doplněny místní obslužné komunikace  ( navržené nejlépe jako zklidněné zóny)., které budou navazovat na stávající komunikace.

Pro rozvoj rekreace se specifickým využitím  je vymezena plocha :

- RX Z 14 -   Velká obec - v k.ú. Vrbová Lhota

Pro rozvoj výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby jsou vymezeny plochy :

- VD Z 4  U haly

- VD Z 8  U poupova háje -  SZ

- VD Z 9  Na liškách – SV

Pro plochy zeleně na veřejných prostranstvích  je vymezena plocha u stávajícího sportoviště

- ZV Z 5 U hřiště

Pro plochy zeleně - ochranné a izolační  je vymezena plocha

- ZO Z 7 U zkušebního okruhu

Pro plochy dopravní infrastruktury – silniční  je vymezena plocha

- DS Z 6  místní komunikace podél zkušebního okruhu

Pro  rozvoj bytové výstavby  je navržena rovněž plocha přestavby

- BV P 1 – Střed obce – v k.ú. Vrbová Lhota

Pro rozvoj ploch smíšených  obytných – rekreačních je vymezena plocha přestavby

- SR P2  - Bývalé hřiště  - v k.ú. Vrbová Lhota

Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů- převážně přízemní nebo patrové objekty se sedlovou střechou.

Zvýšenou pozornost architektonickému řešení jednotlivých objektů doporučujeme věnovat zejména lokalitám bezprostředně navazujícím na historickou zástavbu v obci.

Pro těžbu nerostů jsou vymezeny plochy  změn v krajině

NT K1  Na liškách

Pro plochy vodní a vodohospodářské je vymezena plocha změn  v krajině

W K2 – Vodní rekreace - v k.ú. Vrbová Lhota

Podmínky prostorového uspořádání pro funkční plochy  jsou uvedeny podrobně  v části f).

Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Vlastní urbanistická koncepce je patrná rovněž z výkresové části.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

| Číslo lokality: BV Z 1 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Střed obce |  |
| Stávající funkční využití : orná půda, |  |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 14 RD |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - součástí plochy je ochranná a izolační zeleň v sousedství plochy stávajíc VD - objekty budou přízemní se sedlovými střechami krytými taškami, stavby omítané |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace v novém sídlišti RD ( nutno realizovat přemostění vodoteče) Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |  |
| Výměra lokality: 2,47 ha | Dotčené pozemky: KN 30/1, 29/1, 29/2, 23, 5/4 k. ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: BV Z 2 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Ke zkušebnímu okruhu ČD |  |
| Stávající funkční využití : orná půda, TTP |  |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 28 RD |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - součástí plochy je ochranná a izolační zeleň - objekty budou přízemní se sedlovými střechami krytými taškami, stavby omítané |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace v novém sídlišti RD Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |  |
| Výměra lokality: 3,99 ha | Dotčené pozemky: KN 495/105, 742/2, 495/88, 796/5, 774, 775/3, 496/5 v k. ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: BV Z 3 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: K Ratenicím |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 17 RD |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - součástí plochy je ochranná a izolační zeleň - objekty budou přízemní se sedlovými střechami krytými taškami, stavby omítané |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 498/4 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |  |
| Výměra lokality: 2,13 ha | Dotčené pozemky: KN 495/114, 495/115, 498/7, 712/1 v k. ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: VD Z 4 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U haly |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : výroba a skladování-drobná a řemeslná výroba |  |
| Podrobnější popis : rozšíření skladových objektů vedle stávajícího provozního objektu |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - součástí plochy je souvislý pás vysoké a střední zeleně po obvodu plochy - neumísťovat výrobu s velkou produkcí emisí PM10 - v případě hlučného provozu provést během zkušebního provozu kontrolní akreditované měření vlivu hluku ze stacionárních zdrojů na okolí a v případě překročení limitů realizovat dodatečná protihluková opatření |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace na p.p.č. 421/1, 496/5, 742/2 a 495/1 – navržená jako lokalita Z 6 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |  |
| Výměra lokality: 0,19 ha | Dotčené pozemky: KN 495/88, v k. ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: ZV Z 5 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U hřiště |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : zeleň na veřejných prostranstvích – park |  |
| Podrobnější popis : Vhodně upravená parková plocha |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - součástí plochy je souvislý pás vysoké a střední zeleně po obvodu plochy |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace na p.p.č. 421/1, 496/5, 742/2 a 495/1 – navržená jako lokalita Z 6 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |  |
| Výměra lokality: 7,77 ha | Dotčené pozemky: KN 495/88, 775/2 v k. ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: VD Z 6 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Na liškách |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura |  |
| Podrobnější popis : výstavba místní obslužné komunikace |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - součástí plochy je souvislý pás vysoké a střední zeleně po obvodu plochy |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |  |
| Výměra lokality: 0,61 ha | Dotčené pozemky: KN 495/1, 495/88, 495/114, 495/115,742/2, 712/4, 712/3, 496/5, 148 v k. ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: ZO Z 7 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U zkušebního okruhu ČD |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : Zeleň ochranná a izolační |  |
| Podrobnější popis : hustě osázená plocha vysokou, střední i nízkou zelení |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: Vhodná krajinná výsadba zapadající do okolní krajiny |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace na p.p.č. 421/1, 496/5, 742/2 a 495/1 – navržená jako lokalita Z 6 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu |  |
| Výměra lokality: 0,37 ha | Dotčené pozemky : KN 495/1 v k.ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: VD Z 8 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : Výroba a skladování-drobná a řemeslná výroba |  |
| Podrobnější popis : Objekty skladů, drobné nerušící výroby, komerční prostory apod. |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - doplnit stromořadí , střední a nízkou zeleń po obvodu plochy - v případě hlučného provozu provést během zkušebního provozu kontrolní akreditované měření vlivu hluku ze stacionárních zdrojů na okolí a v případě překročení limitů realizovat dodatečná protihluková opatření - neumísťovat výrobu s velkou produkcí emisí PM10 - celá plocha leží v záplavovém území Q100 vodního toku Výrovka. Objekty zde budou nepodsklepené, spodní stavba pod úrovní kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálů, které odolají dlouhodobému působení vody. Kóta podlah místností bude umístěna nad hladinou Q100 = 189,34 m n. m. ve výškovém systému Bpv |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice II/329 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV Zásobení el. energií: ze stávající a navržené TS |  |
| Výměra lokality: 8,88 ha | Dotčené pozemky : KN 405/1 v k.ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: VD Z 9 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: |  |
| Stávající funkční využití : orná půda, TTP |  |
| Navrhované funkční využití : Výroba a skladování-drobná a řemeslná výroba |  |
| Podrobnější popis : Objekty skladů, drobné nerušící výroby, komerční prostory apod. |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - doplnit stromořadí , střední a nízkou zeleń po obvodu - v případě hlučného provozu provést během zkušebního provozu kontrolní akreditované měření vlivu hluku ze stacionárních zdrojů na okolí a v případě překročení limitů realizovat dodatečná protihluková opatření - neumísťovat výrobu s velkou produkcí emisí PM10 |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice II/329 a místní komunikace na p.p.č. 421/27 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |  |
| Výměra lokality: 3,41 ha | Dotčené pozemky : KN 421/1 v k.ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: BV Z 13 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U silnice II/329 Na liškách |  |
| Stávající funkční využití : ovocný sad |  |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 6 RD |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - součástí plochy je ochranná a izolační zeleň v sousedství plochy stávajíc VD - objekty budou přízemní se sedlovými střechami krytými taškami, stavby omítané |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice II/329 a z místní komunikace na p.p.č. 734/1 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |  |
| Výměra lokality: 1,20 ha | Dotčené pozemky: KN 407/2 k. ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: RX Z 14 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Velká obec |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : rekreace se specifickým využitím |  |
| Podrobnější popis : území sportu a rekreace pro celoroční využití - plochy pro rekreační či sportovní rybolov |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - objekty budou přízemní se sedlovými střechami případně pultovými |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice II/329 a z místní komunikace na k.ú. Vrbová Lhota a Matenice. Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrhovanou domovní ČOV v rámci plochy Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |  |
| Výměra lokality: 2,09 ha | V k.ú. Vrbová Lhota |

VYMEZENÍ  PLOCH  PŘESTAVBY

| Číslo lokality: BV P 1 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Střed obce – Vrbová Lhota |  |
| Stávající funkční využití : ostatní plocha |  |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 23 RD |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - součástí plochy je ochranná a izolační zeleň - objekty budou přízemní se sedlovými střechami krytými taškami, stavby omítané |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace v novém sídlišti RD ( nutno realizovat přemostění vodoteče) Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV Zásobení el. energií: z navržené TS |  |
| Výměra lokality: 2,98 ha | Dotčené pozemky: KN 151, 5/1, 5/5, 137, 5/11, 16, 18/2, 5/12, 143/1, 143/2, 143/3, 150, 5/4 v k. ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: SR P 2 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Bývalé hřiště |  |
| Stávající funkční využití : ostatní plocha , zastavěná plocha |  |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |  |
| Podrobnější popis : max. podlažnost rodinných domů1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - součástí plochy je ochranná a izolační zeleň |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice II/329. Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV Zásobení el. energií: z navržené TS |  |
| Výměra lokality: 0,19 ha | V k.ú. Vrbová Lhota |

VYMEZENÍ  PLOCH  ZMĚN  V  KRAJINĚ

| Číslo lokality: NT K 1 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Těžba štěrkopísků - Na liškách |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : plochy těžby nerostů |  |
| Podrobnější popis : těžba štěrkopísků z vody po etapách |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - po vytěžení rekultivovat na vodní plochu a plochy pro sport a rekreaci kolem ní včetně výsadby vhodné vysoké a střední zeleně |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Výměra lokality: 18,50 ha | Dotčené pozemky : KN 421/1 v k.ú. Vrbová Lhota |

| Číslo lokality: W K 2 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Vodní rekreace |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : plochy vodní a vodohospodářské |  |
| Podrobnější popis : rekreační vodní plocha pro rekreační či sportovní rybolov |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - po vytěžení rekultivovat na vodní plochu a plochy pro sport a rekreaci kolem ní včetně výsadby vhodné vysoké a střední zeleně |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Výměra lokality: 8,50 ha | V k.ú. Vrbová Lhota |

Vymezení systému sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně je tvořen významnými vzrostlými stromy, plochami veřejných prostranství-veřejná zeleň, smíšenými plochami nezastavěného území, které navazují na zastavitelné plochy území a liniovou zelení.

- Koncepce veřejné  infrastruktury , včetně podmínek pro její umísťování,

d. 1. Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Z hlediska silniční dopravy jsou  řešeny  pouze dílčí  dopravní závady na silnicích

II/ 329  od Peček a Poděbrad a silnice III/ 32915 do Ratenic, případně u místních komunikací. Dopravní napojení většího množství navržených staveb (rozsáhlejších lokalit) řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a místních komunikací je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

Požadavky na řešení koncepce dopravy jsou tato  :

- Respektovat ochranná pásma dopravních staveb s ohledem na navrhovanou zástavbu

- Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí

- Realizovat navržené místní obslužné komunikace pro vymezené rozvojové plochy

- Nové křižovatky je třeba  navrhovat v místech s dostatečnými rozhledovými poměry

Nové křižovatky navrhovat s pravoúhlým křížením jednotlivých komunikací

Pěší doprava

Chodník pro pěší jsou vybudovány jen částečně. Chodníky pro pěší budou  vybudovány po obou stranách stávající komunikace pokud to bude možné v daných prostorových podmínkách. Jinak alespoň jednostranný chodník. V souvislosti s postupným zastavěním jednotlivých lokalit pro obytnou zástavbu budou budovány i nové chodníky

Doprava v klidu

Pro nově budované  podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to na vlastních pozemcích.

d. 2. Technická infrastruktura

Vodovod

Obec Vrbová Lhota nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobováno vodou z domovních studní.

Navržená vodovodní síť v obci Vrbová Lhota bude napojena ze stávajícího  vodovodního řadu z PE dimenze D 125 v obci Písková Lhota. Hlavní vodovodní přivaděč z obce Písková Lhota  do obce Vrbová Lhota  bude veden  na vnější hraně silničního příkopu silnice II/329, dále bude křížit dálnici D 11 a povede k obci Vrbová Lhota. Na severním okraji obce bude vybudován vodojem s automatickou tlakovou stanicí (ATS) .

Trasa vodovodu v zastavěném území obce bude vedena tak, aby minimalizovala podélné a příčné zásahy do silnic  II. a III. třídy a místních komunikací.

Kanalizace

V obci byla v roce 2003 vybudována podtlaková kanalizace napojená na ČOV. Na kanalizaci jsou napojeny všechny obydlené objekty. Je zde vybudováno 145 sběrných podtlakových šachet s akumulačním prostorem 60% denního přítoku splašků. Jednotlivé nemovitosti jsou napojeny přímo do podtlakových šachet, nebo do gravitačních svodů, které jsou do těchto  šachet zaústěny.

Pro plochu RX  Z14 se navrhuje  s vybudováním samostatné domovní ČOV v rámci  dané plochy.

Elektorozvody

Pro potřeby  rozvojových lokalit se provede u stávajících TS výměna transformátorů za  výkonově vyšší jednotky. Pro potřebu RD v lokalitě BV P 1 a pro VD Z 8 budou  vybudovány nové TS. U nově navržených lokalit bude realizováno veřejné venkovní osvětlení.

Plynofikace

Obec není  plynofikována. Prozatím se s ní ani neuvažuje a ÚP rozvody plynu neřeší.

Nakládání s odpady

Bude se pokračovat s organizovaným svozem odpadů na regulovanou skládku mimo katastrální území obce. Nejsou navrhovány žádné nové plochy skládek.

d.  3.   Občanské  vybavení

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura nejsou navrhovány. Kapacita a skladba stávajících zařízení odpovídá velikosti a funkci obce ve struktuře osídlení. Rozvoj občanské vybavenosti je možný v rámci ostatních funkčních ploch a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

d. 4.   Veřejná   prostranství

Veřejné prostranství – náves je v původní části obce, kde tvoří centrální ulicový prostor s veřejnou zelení a kapličkou, obestavěnou plochami bydlení. Plní dobře svojí funkci a je dokladem historického zastavění a osídlení obce.

Územním plánem je v k.ú.  Vrbová Lhota  vymezena  plocha   veřejného prostranství – park, veřejná zeleň. Jedná se o veřejně přístupnou plochu zeleně parkovou  úpravu v sousedství stávající plochy sportoviště , která bude sloužit k odpočinku, relaxaci a setkávání obyvatel. Tato plocha vylepší životní prostředí zastavěného území obce a podpoří soudržnost obyvatel. Může sloužit také k umístění malého dětského hřiště.

e)   Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek

pro   změny   v jejich využití, územní systém ekologické stability,

prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi,

rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

e. 1.   Koncepce uspořádání krajiny

Řešené území má vysoký podíl zemědělských půd a současně i vodních ploch, naopak malý podíl ploch lesní a mimoletní zeleně. Návrh obsahuje  opatření, jejichž realizací dojde ke zvýšení podílu zeleně v území a tím ke zlepšení prostupnosti a retence krajiny a také ke zlepšení životního prostředí území.

Jako veřejně prospěšná opatření v krajině jsou navržena zatravnění některých pozemků orné půdy nebo jejich části z důvodů eliminace plošné vodní eroze a z důvodů založení lokálních biokoridorů ÚSES.

e. 2.   Územní systém ekologické stability - ÚSES

Stávající systém ekologické stability je doplněn o navržená BC a BK, které je nutné založit.

Skladebné prvky ÚSES byly zpřesněny dle ZÚR Středočeského kraje. Byla upravena i OZ NRBK .

BIOCENTRA :

Pořadové číslo : RBC 998

Název / plocha : Výrovka

Katastrální území: Vrbová Lhota

Popis: regionální BC na RBK 1241 – do zájmového území zasahuje minimálně

Návrh opatření : RBC nutno založit s použitím přirozené druhové skladby –vhodný břehový porost

Pořadové číslo : LBC 1

Název / plocha : LBC Ratenický potok / 3,00 ha

Katastrální území: Vrbová Lhota

Popis: LBC k založení – kombinované, částečně zahrnuje biotop na Ratenickém potoce, částečně bude založeno na orné půdě

Návrh opatření : Dosadit břehový porost, založit LBC na orné půdě, vše s použitím přirozené druhové skladby

Pořadové číslo: LBC 2

Název/ plocha : Na liškách / ha

Katastrální území: Vrbová Lhota

Popis: lesní biocentrum vložené do NRBK, součást lesního komplexu

Návrh opatření : Postupná změna druhové skladby na přirozenou, docílit věkovou diverzitu

BIOKORIDORY :

Pořadové číslo: NRBK K10

Název / délka : Stříbrný roh - Polabský luh / 2,05 km + ochranné pásmo

Katastrální území: Vrbová Lhota

Popis: nadregionální BK, borová větev. V zájmovém území vede většinou po lesních porostech, částečně po orné půdě

Návrh opatření : V lesních porostech postupná změna druhové skladby na přirozenou, docílit věkovou diverzitu, na orné založit BK s použitím přirozené druhové skladby. V ochranném pásmu podpora zvyšování ekologické stability území.

Pořadové číslo: RBK 1240

Název / délka : Výrovka – K10 / 0.80 km

Katastrální území: Vrbová Lhota

Popis: RBK po vodním toku Výrovka, vede po hranici zájmového území

Návrh opatření : Při doplňování na potřebnou šířku používat přirozenou druhovou skladbu, zamezit znečišťování vody

Pořadové číslo: LBK 1

Název / délka : Ve šraňku / 1 km

Katastrální území: Vrbová Lhota

Popis: navržený LBK kombinovaný - podél polní cesty a občasné vodoteče s napojením do RBK Výrovka

Návrh opatření : LBK nutno založit s použitím přirozené druhové skladby

Pořadové číslo: LBK 2

Název / délka : Káča / 2,1 km

Katastrální území: Vrbová Lhota

Popis: od LBC Ratenický potok do LBC Na liškách. LBK po vodním toku – 400 m Ratenický potok, 1700 m tok Káča

Návrh opatření : Doplnění břehového porostu na potřebnou šířku s použitím přirozené druhové skladby, zamezit znečišťování vody

Pořadové číslo: LBK 3

Název / délka : Šiřina / 1,3 km (v zájmovém území)

Katastrální území: Vrbová Lhota

Popis: LBK po vodním toku

Návrh opatření : Doplnění břehového porostu na potřebnou šířku s použitím přirozené druhové skladby, zamezit znečišťování vody

e. 3.   Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není ÚP omezena. Krajinná síť účelových komunikací  a polních cest zůstává zachována. Přístup na jednotlivé pozemky je dostačující.

e. 4.  Protierozní opatření

Zájmové území se nachází v území s téměř plochým reliéfem, kde nehrozí nebezpečí vzniku erozních jevů.

e. 5.  Ochrana před povodněmi

V řešeném území obce je stanovené záplavové území Q100 včetně aktivní zóny, které zasahuje stávající plochy zástavby po pravé straně  silnice II/329  směrem od dálnice  a stávajícím ÚP vymezenou plochu Z8 a Změnou č.1 vymezenou plochu P2.

e. 6.   Dobývání nerostů

V řešeném území se nenacházejí  CHLÚ. Nachází se  zde  Nevýhradní ložisko Vrbová Lhota 3 č. 5263100 , Regionálně schválené prognózní ložisko štěrkopísků R 9370045 Sokoleč  – pro  těžbu štěrkopísků a vymezená plocha  NT K 1 rovněž pro těžbu štěrkopísků.

e. 7.  Sesuvná území

V řešeném území se nenacházejí  žádná sesuvná území.

e. 8.  Poddolovaná území

V řešeném území se nenacházejí  žádná poddolovaná  území.

f)    Stanovení  podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením  převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití těchto ploch  a stanovení podmínek prostorového uspořádání , včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách),

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

■ bydlení v bytových domech ( BH )

■ bydlení v rodinných domech – venkovské  ( BV )

■  plochy rekreace se specifickým využitím  ( RX )

■ plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV )

■ plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  ( OM )

■ plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS )

■ plochy občanského vybavení – hřbitovy  ( OH )

■  plochy smíšené obytné – rekreační ( SR )

■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS )

■ dopravní infrastruktura – drážní   ( DZ )

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI )

■ výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  ( VD )

■ zeleň – na veřejných prostranství  ( ZV )

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI )

■ zeleň - ochranná a izolační  ( ZO )

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

■ plochy zemědělské  ( NZ )

■ plochy lesní  ( NL )

■ plochy přírodní  ( NP )

■ plochy těžby nerostů ( NT )

##### BH -  BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

Hlavní využití:

- plochy bytových domů

Přípustné využití :

- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují podmínky prostorové regulace

- cyklostezky, cyklotrasy

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště

- integrované prostory pro podnikání v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata)

- maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží (umisťovat ve frekventovaných prostorech při vjezdech do obytného území)

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- samostatné objekty pro skladování

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

Rozvojové plochy ::

Nejsou vymezeny.

BV -  BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ

Hlavní  využití:

- plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.

Přípustné využití:

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata)

- maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

- rodinné farmy – svojí činností nesmí negativně ovlivňovat sousedící plochy

- maloobchodní prodej průmyslového zboží, velkoobchodní prodej, samostatné objekty pro skladování  – plocha musí být dopravně napojena přímo z hlavní  sběrné komunikace v území tak, aby nedocházelo k nárůstu dopravy v obytném území

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních služeb

Podmínkou umístění je realizace takových opatření, která zajistí zachování  kvality obytného prostředí dle platných právních předpisů; zároveň nebude narušováno soukromí obytných ploch a omezováno využívání přístupových komunikací (u hřišť realizovat oplocení, vysazovat izolační zeleň, zajistit potřebná parkovací místa pro návštěvníky zařízení na pozemku provozovatele služby, apod.)

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

Rozvojové plochy :

Plochy  označené  BV Z 1 – BV Z 3, BV Z 13  a plocha přestavby BV P1

RX – REKREACE SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM

Hlavní  využití:

- plochy specifické formy rekreace a sportu -  území sportu a rekreace pro celoroční využití  - plochy pro rekreační či sportovní rybolov

Přípustné využití:

- maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží

- zařízení veřejného ubytování

- zařízení individuálního ubytování

- restaurační a občerstvovací zařízení

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovací místa pro návštěvníky

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality rekreačního  prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

- nutná technická infrastruktura

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

Rozvojové plochy :

Plocha  označená  RX Z 14

OV -   OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - VEŘEJNÁ  INFRASTRUKTURA

Hlavní  využití :

- plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti- sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.

Přípustné využití :

- integrované prostory pro veřejné stravování nebo maloobchod (např. v kulturních zařízeních)

- stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska)

- sportovní haly

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

- cyklostezky a  cyklotrasy

- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností

- stavby pro veřejné stravování a veřejné ubytování

- stavby pro nevýrobní služby

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- samostatné objekty pro skladování

- objekty živočišné výroby a stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- nové samostatné objekty pro bydlení

- nové objekty pro  rekreaci

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

OM -   OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - KOMERČNÍ  ZAŘÍZENÍ  MALÁ  A  STŘEDNÍ

Hlavní  využití :

- plochy převážně komerční občanské vybavenosti – sloužící například pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vliv činností na těchto plochách a vyvolaná  dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy obytné zóny.

Přípustné využití :

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

- sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení

- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro veřejnou infrastrukturu

- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností

- samostatné objekty pro skladování

- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- plochy doprovodné zeleně

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- objekty živočišné výroby a stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- nové samostatné objekty pro bydlení

- nové objekty pro  rekreaci

Rozvojové plochy  :

Nejsou vymezeny.

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Hlavní  využití :

- plochy pro tělovýchovu a sport

Přípustné využití :

- stavby pro veřejné ubytování a stravování

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

- stavby pro maloobchodní prodej

- areály zdraví

- veřejná tábořiště

- venkovní scény, taneční parkety

- cyklostezky a cyklotrasy

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- samostatné objekty pro skladování

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

OH – OBČANSKÉ  VYBAVENÍ – HŘBITOVY

Hlavní  využití :

- plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

Přípustné využití :

- cyklostezky a cyklotrasy

- maloobchodní prodej květin

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- samostatné objekty pro skladování

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny.

SR -  PLOCHY  SMÍŠENÉ OBYTNÉ  – REKREAČNÍ

Hlavní  využití:

- plochy smíšené pro bydlení a pobytovou rekreaci

Přípustné využití:

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata)

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou

- sady

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

- rodinné farmy – svojí činností nesmí negativně ovlivňovat sousedící plochy

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

Podmínkou umístění objektů smíšené obytné – rekreační zástavby  je realizace takových opatření, která zajistí zachování  kvality obytného prostředí dle platných právních předpisů; zároveň nebude narušováno soukromí obytných ploch a omezováno využívání přístupových komunikací (u hřišť realizovat oplocení, vysazovat izolační zeleň, zajistit potřebná parkovací místa pro návštěvníky zařízení na pozemku provozovatele služby, apod.)

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

Rozvojové a přestavbové  plochy :

Plocha přestavby  označená  -   SR P2

# DS – DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ

Hlavní využití  :

- státní a krajské silnice

- místní a účelové komunikace

- komunikace pro pěší

- cyklostezky

- veřejné odstavné a parkovací plochy

- zastávky autobusů a jejich točny

- doprovodná zeleň

Přípustné využití :

- čerpací stanice pohonných hmot

- objekty řadových a hromadných garáží

- liniové stavby  sítí technického vybavení

- zařízení služeb motoristům

- objekty maloobchodu a veřejného stravování

Nepřípustné využití:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

Rozvojové plochy :

Plocha označená  DS Z  6

# DZ – DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURA – DRÁŽNÍ

Hlavní využití  :

- plochy drážní dopravy zahrnují obvod dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, např. stanice zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť, správních budov.

Přípustné využití :

- liniové stavby  sítí technického vybavení

Nepřípustné využití:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

# TI  – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Hlavní využití  :

- plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizaci, na energetickýchsítích, telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití.

Přípustné využití :

- sběrné dvory

- doprovodná zeleň

Nepřípustné využití:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny.

# VD – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA

Hlavní využití.:

- plochy malovýroby, řemeslné či přidružené  výroby, výrobní a nevýrobní služby

Podmínky využití funkční plochy:

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) bude ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu.

Přípustné využití :

- zařízení maloobchodu a veřejného stravování

- výstavní a prezentační plochy

- byty provozovatelů zařízení

- cyklostezky a cyklotrasy

Nepřípustné využití:

- obytné objekty a objekty pro rekreaci

- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu

- provozovny omezující pozemky mimo předmětnou rozvojovou plochu prachem, hlukem, pachem a jinými škodlivinami

Rozvojové plochy :

Plochy označené VD Z 4, VD Z 8 a VD Z9

# ZV –  ZELEŇ  -  NA VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍCH

Hlavní využití:

- významné plochy zeleně většinou parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy parků apod., které nemohou být součástí jiných typů ploch.

Přípustné využití :

- vodní toky a plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

- parkovací plochy

- otevřená rekreační hřiště

- dětská hřiště

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

Rozvojové plochy :

Plocha označená   ZV Z 5 – park navazující na sportovní plochu

# ZO –  ZELEŇ  OCHRANNÁ  A  IZOLAČNÍ

Hlavní využití:

- ochranná  a izolační zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami v sídlech

Přípustné využití :

- liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

Rozvojové plochy :

Plocha označená   ZO Z 7 – ochranná a izolační zeleň mezi stávající obytnou zástavbou a zkušebním okruhem ČD

# W – PLOCHY  VODNÍ  A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Hlavní  využití :

- plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

Přípustné využití:

- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší

- liniové stavby  technické infrastruktury

- související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže

- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu

Nepřípustné využití:

- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta

Rozvojové plochy :

Plocha změn v krajině  -  W K 2

# NZ –  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

Hlavní  využití :

- plochy s převažujícím zemědělským využitím- pozemky ZPF, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití :

- nelesní dřevinné porosty

- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň

- stavby pro chov včelstev

- liniové stavby technického vybavení území

- ve vhodných lokalitách je možná změna využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa

- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les a malé vodní plochy. Převod do lesního půdního fondu bude prováděn v souladu se zákonem 289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Veškeré navržené plochy  a jejich vhodnost k zalesnění budou posuzovány individuálně v souladu s příslušnými zákony (územní rozhodnutí, odnětí zemědělského půdního fondu, rozhodnutí ochrany přírody, atd. – náležitosti dle zákona)

Nepřípustné využití:

- objekty příslušné do zastavěného území obce

- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území

- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch

# NL – PLOCHY   LESNÍ

Hlavní  využití :

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (zakládaní, obnova a výchova porostů v souladu s příslušným zákonem o lesích )

Přípustné využití :

- úpravy pro rekreační využívání lesa – odpočivná místa, cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy

- stavby pro chov včelstev

- účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy)

- liniové stavby  technického vybavení

- vedení prvků územního systému ekologické stability

Nepřípustné využití:

- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce

- výsadba nepůvodních druhů dřevin

- pěstování monokultur

- nakládání s odpady

- pastva hospodářského zvířectva

# NP – PLOCHY   PŘÍRODNÍ

Hlavní  využití :

-    zeleň s převažující přírodní funkcí , plochy prvků územního systému ekologické stability

protierozní pásy zeleně v krajině,  zeleň  břehových porostů, remízků, plochy náletů apod.

Přípustné využití :

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

# NT -  PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ

Hlavní  využití :

-   plochy  povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně    nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště, dále pozemky rekultivací, následných vodních ploch  a pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu.

Přípustné využití :

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:

- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce  nakládání s odpady

Rozvojové plochy :

Je vymezena plocha změn v krajině  NT K 1

Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch:

nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra,úklidové služby, sauny,  zakázkové šití oděvů ( výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám) , apod.

výrobní služby – truhlářství , tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví, autoopravny, opravny obuvi ,  apod.

hřiště pro rekreační tělesnou výchovu – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci ( tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení ( tzn. školská tělovýchova)

otevřená hřiště – hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy  vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí

liniová stavba technického vybavení – stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky ( vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.)

veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje

veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod.

stavba pro maloobchod – prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní scény, v nichž je provozována produkce ( především hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území

- Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

ÚP vymezuje veřejně prospěšná opatření , pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit :

- VU1 – NRBK 10    Stříbrný roh – Polabský luh

- VU2 – RBK 1240  Výrobka – K 10

- VU3 – RBC 998    Výrovka

- VU4 – RBK 1241  Výrovka – Chroustovské údolí

- Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro  které lze  uplatnit předkupní právo

Nejsou vymezeny.

i)  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické    části,

NÁVRH

A1	textová část                                                                           27 listů

B1	výkres základního členění území                 1 :  5 000            1 list

B2.a	hlavní výkres -                                              1 :  5000             1 list

B2.b	hlavní výkres – zastavěné území                 1 :  2880             1 list

B2.c          výkres koncepce technické infrastrukrury     1 :  2880             1 list

ODůVodnění

B4	koordinační výkres                                        1 :   5 000          1 list

B5	výkres širších vztahů                                     1 : 25 000          1 list

B6	výkres předpokládaných záborů půd. fondu  1 :  5 000           1 list

j)       Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného

budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

R 1 - územní rezerva pro  rekreaci - plochy staveb pro rodinnou rekreaci na severu

zastavěného území obce v blízkosti navržené vodní plochy

R 2 - územní rezerva pro  rekreaci - plochy staveb pro rodinnou rekreaci na  jihu

zastavěného území u zkušebního okruhu ČD.

k)      Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití

územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro

pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této

studii   do evidence územně plánovací činnosti.

Tyto plochy a koridory ÚP Vrbová Lhota  nevymezuje.